手机ESD外壳设计的参考意见

保护微电子电路组件的主要有效手段是在器件制造时建立保护回路。设计保护回路要在三个要素之间综合考虑─器件的主要功能、器件制造制约(例如屏蔽水平和材料特性)和器件的位置(ESD控制)。保护电路对于ESD瞬间的反应必须比被保护的器件迅速。虽然典型的器件保护可以通过设计回路获得，然而没有器件制造商能够完全消除ESD破坏问题，因此，还需要附加的保护措施。以下主要介绍手机外壳设计的一些参考意见。

1.外壳设计：

A.外壳的导电部分（金属部分，电镀或者是喷导电漆的部分）需要接机壳地，如果是翻盖机，上下板要有合理的通路。

B.外壳至少需要与电子器件或电路走线距离2.2mm以上。

C. 外壳的金属部分如果无法接机壳地时须距离电路板（或者是通过孔洞到电路板）2cm以上

D.所有设计须有另加隔离片的空间。

E. 要有足够空间，以避免阻碍PCB设计。

F. 所有相连接之金属材料其EMF差要小于0.75V。

G.不可在接机壳地或静电敏感组件附近挖孔。

H.尽量减少壳内外连通的孔洞，所有孔洞或缝隙不能大于2cm。

I. 使用多个小孔取代一个大孔 。如果可能，这些孔之间的间距尽量大。

J.使用金属带(foil tape)时，必须与机壳实现电接触。

K.连接带需短而宽。

L. 天线盖如果电镀或者喷了导电漆最好不要和内部连通，如果天线可以放电的话，容易打死机。

2.键盘之ESD 防护对策：

A.若机壳上的静电防护比较好，可于按键胶片的外部作导电涂装，当产品组合完成时，胶片外部的导电涂装将自动和导电外壳形成金属屏蔽，使静电打不进去。

B．如果外壳的静电保护考虑得不够好，那么键盘可使用不导电的材料制成，要使键盘不放电。

C.如果侧键是用金属做衬底，容易放电打坏CPU，建议以后都改为塑胶衬底。

D.不要在靠近侧键的地方喷导电漆。在屏的窗口喷导电漆，注意不要喷到窗口边上。机壳上最好少钻一些孔，如果有孔的话，尽量少在孔内侧喷导电漆，或者让导电漆和地相连。

E.于按键线路板上，设计接点使用区域的外围，增加一与外壳导电层连通之铜箔布线(Layout)，并于接点与此铜箔布线之间设置一ESD保护组件，将ESD 电荷导引回ESD 电荷集中电极(外壳导电层)。

3.通讯沟通接头之ESD 防护相关对策：

A.接头屏蔽金属焊接接合的电极布线必须与电源地电极分开。

B.接头屏蔽金属焊接接合的电极布线必须与ESD 电荷集中电极（机壳地）连接。

C.接头接点内缩型(No Contact Discharge Concern)，可视ESD 保护需求决定是否增设ESD 保护组件。

D.接头接点外露型(Contact Discharge Concern)，于最接近接脚进入机板的接合点，与接头屏蔽金属焊接接合的电极之间增设ESD 保护元件(尽量避免接脚插入机板面的背面组装ESD 保护组件)。