Protel问答

Q001、如何使一条走线至两个不同位置零件的距离相同?

Q02、在SCHLIB中造一零件其PIN的属性，如何决定是Passive, Input, I/O, Hi-Z,Power,.....？在HELP中能找到说明吗？市面有关SIM？PLD？的书吗？或贵公司有讲义？

Q03、请问各位业界前辈,如何能顺利读取pcad8.6版的线路图,烦请告知

Q04、请问我该如何标示线径大小的那个平方呢?

Q05、请问我一次如何更改所有组件的字型?

Q06、我如何一次打印*.ddb里面的图setup printer\batch type\ 选择all documents我试过了无效?

Q07、我所安装的是protel 99se service pack2的版本，日前在贵站下载service pack6安装，却出现以下的错误讯息而无法安装：Could not initialize installation.System DLLs corrupt or missing.连接到系统某个装置没有作用后来我又分别下载了service pack5、service pack4,也是出现同的样问题，不知道这是什么原因造成的？

Q08、那有PROTEL98的中文菜单下载？？？

Q09、变更原理图零件接脚是否可以不经由LIB直接就可以移动接脚或更名

Q10、如何一次修改多条线的宽度

Q1１、PROTEL有没有A/D转换功能？

Q1２、怎么把PROTEL的PCB文档用P-CAD读进来？

Q13、怎么把PROTEL的PCB文档用P-CAD读进来？

Q14、DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图？

Q15、为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板？

Q16、PCB文件中如何加上汉字？

Q17、在99SEPCB板中加入汉字没发加，但汉化后SE少了不少东西！

Q18、功能菜单显示不全？

Q19、有时打开工具条，工具条不显示？

Q20、用Protel 低版本设计的原理图器件库，在Protel99 SE中不能编辑？

Q21、如何加载仿真和PLD库?

Q22、原理图的通用器件库叫什么名称？

Q23、不能运行3D显示?

Q24、多层电路板是否可以用自动布线

Q25、在protel中能否用orcad原理图

Q26、填充时,假设布线规则中间距为20mil,但我有些器件要求100mil间距,怎样才能自动填充?

Q27、有没有设方孔的好办法？除了在机械层上画。

Q28、99se的3d功能能更增进些吗？好像只能从正面看！其外形能自己做吗？

Q29、可以在焊盘属性中修改焊盘的X和Y的尺寸

Q30、布线后有的线在视觉上明显太差，PROTEL这样布线有他的道理吗（电气上）

Q31、如何使用Protel 99se的PLD仿真功能？

Q32、自动布线为什么会修改事先已布的线而且把它们认为没有布过重新布了而设置我也正确了?

Q33、请问最新的PROTEL是什么版本？新的会在什时候推出？

Q34、我用99se6布一块4层板子，布了一个小时又二十分钟布到99.6％，但再过来11小时多以后却只布到99.9％！不得已让它停止了

Q35、如何利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序？

Q36、请问在PROTEL中如何切换走线方式？

Q37、如何锁定一条布线？

Q38、对于某些可能有较大电流的线，如果我希望线上不涂绿油，以便我在其上上锡，以增大电流。我该怎么设计？

Q39、在PCB中有几种走线模式?

Q40、protell99se能否打开orcad格式的档案，如不能以后是否会考虑添加这一功能？

Q41、在PROTEL99SE中倒入PADS文件， 为何焊盘属性改了。

Q42、补泪滴可以一个一个加吗？

Q43、3D的功能对硬件有什么要求？

Q44、如何自动布线中加盲，埋孔？

Q45、protel的执行速度太慢，太耗内存了，这是为什么？而如allegro那么大的系统，执行起来却很流畅！

Q46、在打开内电层时，放置元件和过孔等时，好像和内电层短接在一起了，是否正确

Q47、protel99se6的PCB通过specctra interface导出到specctra10.1里面，发现那些没有网络标号的焊盘都不见了，结果

specctra就从那些实际有焊盘的地方走线，布得一塌糊涂，这种情况如何避免？

Q48、protel99se9层次图的总图用edit\export spread生成电子表格的时候，却没有生成各分图纸里面的元件及对应标号、封装等

。如果想用电子表格的方式一次性修改全部图纸的封装，再更新原理图，该怎么作？

Q49、如何把敷铜区中的分离的小块敷铜除去

Q50、能告诉将要推出的新版本的PROTEL的名称吗？简单介绍一下有哪些新功能？protel手动布线的推挤能力太弱！

Q51、如何去掉PCB上元件的如电阻阻值，电容大小等等，要一个个去掉吗，有没有快捷方法

Q52、powpcb的文件怎样用PROTEL打开？

Q53、在protel99se中设计Xilinx的CPLD,可否用vhdl语言？

Q54、新器件的封装库和原理图库哪里有？

Q55、protel的pld功能好象不支持流行的HDL语言？

Q56、可不可以做不对称焊盘？拖动布线时相连的线保持原来的角度一起拖动？

Q57、补泪滴后再铺铜，有时铺出来的网格会残缺，怎么办？

Q58、用PROTEL画图，反复修改后，发现文件体积非常大（虚肿），导出后再导入就小了许多。为什么？？有其他办法为文件瘦身吗？

Q59、试用版的PROTEL99SE，画好原理图之后，用设计同步功能时出现一个Confirm对话框如下：Confirm：

Can not execute all netlist macros. Do you want to continue anyway? | Yes | | No|

选Yes之后完成了同步功能，但是有一个元件（LED）本来在原理图中是一端接+5V一端接一个电阻，可是在生成的板框中这个LED却什么都

没接（两端无任何连线）。 请问这是为什么？

Q60、怎样在PROTEL的PCB部分，加一个VIA变成Thermal？

Q61、菜单Tools/Preferences 的Preferenes对话框Options标签中的Remove Duplicates功能如何应用. 资料上说能自动删除重

复的组件. 重复的组件是指组件在那方面的属性相同时才能自动删除.

Q62、Protel 99se schematic的零件排序功能可否不从1开始, 可否对局部经行排序. 举例来说: monitor 电路电源部份为

R901~R940;水平偏相部份为R401~R480;垂直偏相部份为R201~R220.

Q63、"在已开启或是说已建好的Protel 99se文檔(本人确信使用的为se版本)中如何加密. 如加密文文件时间长了忘记密码不知是否

有译码的方法,如有可否传受.

Q64、菜单place下的room命令如何使用, 用来干甚么的.

Q65、protel 如何设计成双面文字印刷?

Q66、将Protel 99se PCB文档转换成PCAD 2000 PCB文檔后, 在PCAD中打开常会出现一些警告与错误的提示而不能进行下去. 本人

的问题是这些提示如何对应到Protel 99sePCB文文件中的位置.如有如下提示:Warning (LIne 23672) : Zero - Length Line

ignored;Error (Line 23685) : Polygon is missing points ;或是本人怎样做才能避过这些提示而顺利打开图档.

Q67、菜单place下的room命令如何使用, 用来干甚么的？

Q68、下载了PROTEL DXP 版本的试用版，但是没有得到解密号，请问能从你这里得到吗？

Q69、请问在PROTEL99SE 里怎样设置方孔。

A1:您可先在Design/Rule/High Speed/Matched Net Lengths的规则中来新增规则设定,最后再用Tools/EqualizeNet Lengths

来等长化即可。

A２:你可在零件库自制零件时点选零件Pin脚,并在Electrical Type里,可以自行设定PIN的属性,您可参考台科大的Protel sch

99se 里面有介绍关于SIM的内容。

A３:Protel 99SE只能读取P-CAD 2000的ASCII档案格式,所以你必须先将P-CAD8.6版的格式转为P-CAD 2000的档案格式,才能让

Protel读取。

A4:你可以将格点大小设小,还有将字形大小缩小,再放置数字的平方位置即可。

A5:您可以点选其中一个组件字型,再用Global的方法就可以达成你的要求。

A6:你只须将这几张电路图做成阶层式的关系,在用All document打印即可。

A7:我们已经将service pack6、service pack5的安装程序更新了,经过我们的测试已经没有问题了,麻烦你再重新下载一次,如有

不便之处,请多见谅。

A8:目前在Protel98的环境下并无中文化的模式。

A9:在下一版本中将加入此一功能,敬请期待........

A10:你必须先将要修改线宽的线段选取起来,然后再使用global的指令来作条件式集体变换的功能,就可以同时改变多条线的宽度。

A11:你若用SIM的且有Model的零件来做的话，可以。

A12:在PROTEL下，EXPORT成P-CAD2000 AXCII File（*.PCB）的格式再在P-CAD中Open它。

A13;在自己的ddb文件中（当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个）导入（import）你要添加的.lib文件，然后在原理

图编辑环境的"browse liberary"框的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件，选ok后你就可以找到添加进去的库了。

A14:有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题，难道是我的电脑内存不够吗？ 我的电脑可有64M内

存呀！可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢？不错，就是内存配置有问题，您只需在您的CONFIG.SYS文件（此文件在C:\根目录下，若

没有，则创建一个）中加上如下几行，存盘退出后 重新启动电脑即可。

DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000

A15:大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工，而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数

据后交PCB厂，为何要"多此一举"呢？

因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样，由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的，如您在设计时将元件的参数都

定义在PCB文件中，您又不想让这些参数显示在 PCB成品上，您未作说明，PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例

子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。

GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件，它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式，其中RS-274-D称为基本GERBER格式，并要同时

附带D码文件才能完整描述一张图形；RS-274-X称为扩展GERBER格式，它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。

如何检查生成的GERBER正确性？您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打

出。

钻孔数据也能由各种CAD软件产生，一般格式为Excellon，在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。

A16:在PCB文件中加汉字的方法有很多种，本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的：

A.前提条件：您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.

B.步骤：将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来; 下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的

client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件复制到D esign Explorer 99目录中；重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文

菜单，在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。

A17:可能是安装的文件与配置不正确。

A18;如果我们在打开某些对话框时显示不全（例如: Preferences选项）,请点击File 左侧的大箭头，选择Preferences\Use

Client System Font For All Dialogs中的"√"去掉。

A19:在设计原理图时，有时打开设计工具条，工具条不显示，在File 左侧的大箭头中选取 \customize\tools,将工具条的位置设

定好。

A20:因为Protel99 SE采用数据库的管理方式，它的库文件也是以数据库形式存在的,因此，我们先将原来的库文件在Protel99

SE下打开，存成.DDB文件，就可以进行编辑了。

A21:在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design Explorer 99 SE\library\sch\目录中的

sim.ddb和pld.ddb中。

A22:原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。

A23:将金山词霸从界面上卸载,就可运行3D显示。

A24:可以的，跟双面板一样的，设置好就行了。

A25:需要将orcad原理图生成protel支持的网表文件,再由protel打开即可。

A26:可以在design-->rules-->clearance constraint里加。

A27:可以，在Multi Layer上设置。

A28:3D图形可以用 Ctrl + 上，下，左，右 键翻转一定的角度。不过用处不大，显卡要好才行。

A29:可以。

A30:仅仅通过自动布线，任何一个布线器的结果都不会太美观。

A31:首先要有仿真输入文件(.si)，其次在configure中要选择Absolute ABS选项，编译成功后，可仿真。看仿真输出文件。

A32:把先布的线锁定。应该就可以了。

A33:Protel DXP，第二季度晚些时候推出。

A34:对剩下的几个Net，做一下手工预布，剩下的再自动，可达到100％的布通。

A35:利用protel的PLD功能编写GAL16V8程序比较简单，直接使用Cupl DHL硬件描述语言就可以编程了。帮助里有实例。Step by 　

step.

A36:Shift＋空格 , Shift＋<, Shift＋<

A37:先选中这个网络，然后在属性里改。

A38:可以简单地在阻焊层放置您想要的上锡的形状。

A39:Shift＋R

A40;现在可以打开。

A41:这类问题，一般都需要手工做调整，如修改属性等。

A42:当然可以

A43:请把金山词霸关掉

A44;设置自动布线规则时允许添加盲孔和埋孔

A45:最新的Protel软件已不是完成一个简单的PCB设计，而是系统设计，包括文件管理、3D分析等。只要PIII,128M以上内存，

Protel亦可运行如飞。

A46:内电层显示出的效果与实际的缚铜效果相反，所以是正确的

A47:凡涉及到两种软件的导入/导出，多数需要人工做一些调整。

A48;点中相应的选项即可。

A49:在敷铜时选择＂去除死铜＂

A50;Protel DXP，在仿真和布线方面会有大的提高。

A51:用全局编辑，同一层全部隐藏

A52:先新建一PCB文件，然后使用导入功能达到。

A53;在protel99se中设计Xilinx的CPLD,使用vhdl语言，需要单独购买一个接口软件。在下一版本中，可直接用vhdl语言输入。

A54:Protel站点有Protel的库研发中心，不断更新库资源。正版用户可以免费获得这些资源。

A55:Protel PLD使用的Cupl语言，也是一种HDL语言。下一版本可以直接用VHDL语言输入。

A56:可以做不对称焊盘。拖动布线时相连的线不能直接保持原来的角度一起拖动。

A57:那是因为你在补泪滴时设置了热隔离带原因，你只需要注意安全间距与热隔离带方式。也可以用修补的办法。

A58:其实那时因为PROTEL的铺铜是线条组成的原因造成的，因知识产权问题，不能使用PADS里的"灌水"功能，但它有它的好处，就是

可以自动删除"死铜"。致与文件大，你用WINZIP压缩一下就很小。不会影响你的文件发送。

A59:这种错误的出现是因为原理图中的零件的Part number与该零件的Foorprint的Part number 不同所造成的。你可以在原理图中

点击浏览器中Edit，进入原理图零件编辑器，将该零件的Part number修改为Foorprint的Part number接可解决问题。

A60:把这个VIA的信号定义成VCC或GND的信号（即内层的信号）便可。

A61:在打印时，两段重叠的线不会喷两次墨。

A62:执行Tools/Annotate命令，利用Ingore selected parts栏的功能。

A63;至于如何加密请参照任何一本关于PROTEL的书上多有详尽描述；和其它任何软件都一样，加密文文件时间长了忘记密码不能自动

译码！

A64;它是用于分区放置零件的；先把板子上的零件分组放在room中，在进行分区放置零件！！

A65:在零件库里，把零件的文字面复制到BottomOverlay层，UpdatePCB一下就行了。

A66;解决方法：1、把PROTEL的PCB中孤立的Line和Points定义不正确的Polygon删除。

2、打开ASCII File把23672和23685的描述删除。

A67:用于分区放置零件！！

A68;PROTEL DXP 30天training版的序号是由原厂提供，在您下载软件之前，会有一份英文资料让您填，您一定要填对您的E-

Mail，在当天您将会受到序号。

另外，若您已经下载过，因为没有填写真实信箱号而未收到序号。请您另换一台PC机，重新申请一次，注意另换一个信箱，就可受到序


号。请您再试试！

A69;在PcbLib里面,使用Drill Drawing层来绘制方孔四边,然后在四方边的中心点放置一个Pad点，再使用Place/String指令放

置一个"长*宽" 的标示,来说明此方孔的尺寸,即可.