做模拟电路时，大电流时需要注意线宽和电流的关系；数字电路，一般情况可忽略此项。

按照TI的电源芯片管理推荐的Layout,线宽an absolute minimum of 15 mils(0.381mm) per Ampere.

1Amp 40mil已经是老规则了，而且过于经验和保守。

电流线宽公式：

I=KT(0.44)A(0.75)

括号里面是指数

K为修正系数，一般覆铜线在内层时取0.024，在外层时取0.048	 （即多层板的表层和内层线宽）

T为最大温升，单位为摄氏度

A为覆铜截面积，单位为MIL(不是毫米，注意)

I为容许的最大电流，单位为安培

而且一般 10mil    1A；250MIL   8.3A