Andorid:

1.测试准备:

1. 2台PC,1台AP,网线,USB数据线,EUT样机;

2. 测试软件iperf,

2.测试步骤:

1. 用网线连接AP和PC(注:AP上插LAN口),打开PC浏览器,输入网址192.168.1.1, 进入路由器设置界面,在无线2.4G设置里面,基本设置选择无线模式b/g/n混合,带宽20MHz,信道自动,保存设置;无线安全设置里面选择不加密,保存设置,重启路由器.

2. 查看PC的IP地址(在DOS里面输入ipconfig查看),记下这个ip地址.

3.将iperf解压文件夹中的Iperf_in_winxp文件夹下的iperf.exe放在连着路由器的PC的D盘中,然后执行以下命令:

D:\     iperf -s -w 512k

4.用数据线连接测试平板和另一台PC,在测试平板中做如下设置:在setting里面的Developer options中,将USB debugging打勾;在setting里面的Display中的sleep选项中,选择never或者最长的时间,在Wifi高级设置里面去掉省电优化和休眠关闭wifi两个选项.

5.将iperf解压文件夹中的Iperf_in_android文件夹中的iperf放在连接平板的PC的D盘中,cmd进入DOS环境,输入adb shell命令,确保出现root&android#,则连接正常.

6.Ctrl+c返回,输入adb remount,然后依次执行以下命令:

adb push D:\iperf /system/bin

adb shell      chmod 777 system/bin/iperf

iperf -c 192.168.1.X(连接AP的PC的IP地址) -w 512k –i 2 -t 60 -r

7.至此,PC上就会开始进行测试了,TX和RX将依次进行,先TX,后RX,分别于60秒后统计出均值.