8PSK测试

（ 3gpp ts 51.010 ）

  - 平均功率及功率控制（13.17.3）

| 功率级 | GSM900(GSM850) |  |  | GSM1800(GSM1900) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功率（dBm） |  | 指标 | 功率（dBm） | 指标 |
| 2功率级 | ==== | ======== |  |  | 26dBm±3dB |
| 3功率级 | ==== | ======== |  |  | 24dBm±3dB |
| 4功率级 | ==== | ======== |  |  | 22dBm±3dB |
| 5功率级 | ==== | ======== |  |  | 20dBm±3dB |
| 6功率级 | ==== | ======== |  |  | 18dBm±3dB |
| 7功率级 | ==== | ======== |  |  | 16dBm±3dB |
| 8功率级 |  | 27dBm±3dB |  |  | 14dBm±4dB |
| 9功率级 |  | 25dBm±3dB |  |  | 12dBm±4dB |
| 10功率级 |  | 23dBm±3dB |  |  | 10dBm±4dB |
| 11功率级 |  | 21dBm±3dB |  |  | 8dBm±4dB |
| 12功率级 |  | 19dBm±3dB |  |  | 6dBm±4dB |
| 13功率级 |  | 17dBm±3dB |  |  | 4dBm±4dB |
| 14功率级 |  | 15dBm±3dB |  |  | 2dBm±5dB |
| 15功率级 |  | 13dBm±3dB |  |  | 0dBm±5dB |
| 16功率级 |  | 11dBm±5dB |  | ==== | ======== |
| 17功率级 |  | 9dBm±5dB |  | ==== | ======== |
| 18功率级 |  | 7dBm±5dB |  | ==== | ======== |
| 19功率级 |  | 5dBm±5dB |  | ==== | ======== |
| 功率模板 |  |  | 在模板内部 |  | 在模板内部 |

  - 调制性能(13.17.1)

| 测试项 |  | 测量值 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| E V M | 峰值 |  | ≤ 30% |
|  | RMS |  | ≤ 9% |
|  | 95th |  | ≤ 15% |
| 相位 误差 | 峰值（º） |  | ≤ 20 |
|  | RMS（º） |  | ≤ 5 |
| Origin Offset（dB） |  |  | ≤ －30 |
| 频 率 误 差 | GSM850 |  | -85Hz < △f < 85Hz |
|  | GSM900 |  | -90Hz < △f < 90Hz |
|  | GSM1800 |  | -180Hz < △f < 180Hz |
|  | GSM1900 |  | -190Hz < △f < 190Hz |

  - 输出频谱（13.17.4）

（1 调制频谱

| ARCN | GSM900 PL=8 |  | GSM1800 PL = 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差 | 测量值 | 极限(dB) | 测量值 | 极限(dB) |
| + 100 kHz |  | 0.5 |  | 0.5 |
| - 100 kHz |  | 0.5 |  | 0.5 |
| + 200 kHz |  | -30 |  | -30 |
| - 200 kHz |  | -30 |  | -30 |
| + 250 kHz |  | -33 |  | -33 |
| - 250 kHz |  | -33 |  | -33 |
| + 400 kHz |  | -54 |  | -54 |
| - 400 kHz |  | -54 |  | -54 |
| + 600 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 600 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 800 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 800 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 1000 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 1000 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 1200 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 1200 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 1400 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 1400 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 1600 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 1600 kHz |  | -60 |  | -60 |
| + 1800 kHz |  | -60 |  | -60 |
| - 1800 kHz |  | -60 |  | -60 |

- 切换频谱

功率级 （GSM900, PL=8）(DCS1800, PL=2)

| ARCN | GSM900 GSM850 |  | DCS1800,PCS1900 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率偏差 | 测试值 | 极限（dBm） | 测试值 | 极限（dBm） |
| + 400 kHz |  | -23 |  | -23 |
| - 400 kHz |  | -23 |  | -23 |
| + 600 kHz |  | -26 |  | -26 |
| - 600 kHz |  | -26 |  | -26 |
| + 1200 kHz |  | -27 |  | -28 |
| - 1200 kHz |  | -27 |  | -28 |
| + 1800 kHz |  | -30 |  | -31 |
| - 1800 kHz |  | -30 |  | -31 |

  - (1)静态接收灵敏度BLER(PDTCH/MCS1~MCS9)（14.18.1）

| 信道方式 | GSM900 |  | DCS1800 |  | PCS1900 |  | GSM850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLER | 电平 (dBm) | BLER | 电平(dBm) | BLER | 电平(dBm) | BLER | 电平(dBm) |
| MCS1 |  | -104 |  | -104 |  | -102 |  | -104 |
| MCS2 |  | -104 |  | -104 |  | -102 |  | -104 |
| MCS3 |  | -104 |  | -104 |  | -102 |  | -104 |
| MCS4 |  | -101.5 |  | -101.5 |  | -101.5 |  | -101.5 |
| MCS5 |  | -98 |  | -98 |  | -98 |  | -98 |
| MCS6 |  | -96 |  | -96 |  | -96 |  | -96 |
| MCS7 |  | -93 |  | -93 |  | -93 |  | -93 |
| MCS8 |  | -90.5 |  | -90.5 |  | -90.5 |  | -90.5 |
| MCS9 |  | -86 |  | -86 |  | -86 |  | -86 |
| 指标 | ≤10% | ==== | ≤10% | ==== | ≤10% | ==== | ≤10% | ==== |

( 注： 1.  6506E 所有频段用的是Class 2;

2．对上面表格的电平的修改如下：

( 1

MCS1-MCS4:

GSM900,GSM850      +2dB

DCS1800 Class 2              +4dB

PCS1900 Class 2				 +2dB

(2

MCS5-MCS9:

GSM900 Class2 				 -2dB

GSM850 Class2				 -2dB

(2)静态接收灵敏度BLER (USF/MCS1~MCS9)（14.18.1）

| 信道方式 | GSM900 |  | DCS1800 |  | PCS1900 |  | GSM850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLER | 电平 (dBm) | BLER | 电平(dBm) | BLER | 电平(dBm) | BLER | 电平(dBm) |
| MCS1 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |
| MCS2 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |
| MCS3 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |
| MCS4 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |  | -104 |
| MCS5 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |
| MCS6 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |
| MCS7 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |
| MCS8 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |
| MCS9 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |  | -102 |
| 指标 | ≤1% | ==== | ≤1% | ==== | ≤1% | ==== | ≤1% | ==== |

( 注： 1.  DV6E 所有频段用的是Class 2;

2．对上面表格的电平的修改如下：

( 1

MCS1-MCS4:

GSM900,GSM850      		 +2dB

DCS1800 Class 2              +4dB

PCS1900 Class 2				 +2dB

(2

MCS5-MCS9:

GSM900 Class2 				 -2dB

GSM850 Class2				 -2dB