1 PA 的电源线上压降太大，layout时线过长过细，储能电容不够，滤波电容不合适。

2 Transceiver的电源线不干净，干扰太大造成的

3 26MHz的晶振旁边或下层走了信号线或其他的时钟信号线造成的干扰

4 还有可能就是TX和RX的隔离度不够好，发射功率沿着接受回路跑到Transceiver中干扰混频器造成的，例如DCS1800RX和PCS1900TX有同频，极易发生这种情况。