13.1 校准终测的基本原理

13.1.1校准 、终测的目的

现在生产的相同型号手机虽然使用都是相同器件,但这相同器件还是有的一定的偏差,由此组合的手机就必然存在着差异,但这差异是在一定的范围,超出了就视为手机不良。因此校准的目的就是将手机的这种差异调整在符合国标的范围，而终测是对于校准的检查，因为校准无法对手机的每个信道，每个功率级都进行调整，只能选择有代表性的（试验经验点）进行，所以校准通过的手机并不能肯定它是良品，只有通过终测检验合格的才算是，我们现在生产线上的校准终测测试程序都是将这两个部分合并（除了DA8和EMP平台）。

13.1.2手机的基本校准、测试项的介绍

1、Battcal（电池校准）：是对手机的电池模拟使用的调整，分两种情况（4.2V和3.5V）。

恒9系列和Florence平台的校准相似，先调整手机电池处在4.2V时的偏置值，使其冲手机读取的电压表示值在4.2±0.1v的范围，然后将电池的电压调至3.5v，看电压是否还处于3.5±0.1v的范围，是就将这偏置值存入手机。

2、TxCal（发射机校准）：不同的平台有不同的校准方法，但其大致的原理是一样的。就是通过一定的方法调整在一个或者几个试验经验点（全部功率级）的功率值的表示值，使其符合国标的要求。这表示值可以是一个单一的数字，也可以是一组，像A6/A8系列的就是多个经验点（GSM900有10,60,105,1000这4个信道，DCS1800有570,700,800这3个信道）全功率级（即GSM900有5-19，DCS1800有0-15）单一的数值，而恒9系列和Florence平台则是单个经验点（GSM900有62，DCS1800有698）的全功率级代表该功率级的一组功率曲线的表示值。

在这就目前使用的两种PA将校准做个详细的介绍

一）RFMD

a)、发射机及其校准原理

CSP

Power Ramp

Registers

DAC

PA

RF signal

LPF

VAPC

NVM

Measure Instrument

Calculate Ramp data  swSW

RAM

TXP

PM

Figure 1:  Transmitter and Calibration

功率波形记录

测量仪器、工具

计算波形数据

在发射机中，从CSP产生的已调信号，经过HD155148的混频、射频放大，再经功率放大器（PA）放大、滤波后从天线发送出去。发送信号的功率和形状（burst shape）由PA决定，这里采取功率控制环来控制发送信号的功率和形状。Tx校准原理就是通过测量计算得到一系列TXP值，去控制PA的增益，使得不同PCL的发射信号满足规范的要求（绝对功率大小、相连PCL的功率、切换频谱、Burst Shape等）。如图Figure 1 所示。

校准时，我们先根据写入手机的TXP值和测量得到的功率值PM，计算得到TXP和PM的关系曲线L，再根据L对每个PCL所要求的功率值Prequired计算出相应的TXP值存到NVM即可。校准的关键是找到TXP和PM的关系曲线L，根据实验得到TXP和PM相应的电平V存在线性关系，因此我们只需要两个PCL的对值（TXP，V）即可得到L。

b)、校准方法及公式

Mid-Burst Power Level

Ramp UP

Ramp Down

Power(dBm)

Time(bits)

Bit0

Bit147

Figure 2: Burst Shape

发射信号的形状如图Figure 2 所示，它包括三部分：Ramp Up、Mid-Burst、Ramp Down。其中Mid-Burst 为平坦部分，决定着信号的功率。校准过程中，Mid-burst 可由TXP和PM的关系得到Mid-TXP，而Ramp Up和Ramp Down用正弦曲线来逼近，见图Figure 3。

校准时，待发射信号直接通过cable耦合到测试仪器，负载为50Ohm，因此输出信号电平V（v）和输出信号功率P（mW）满足Formula_1。

Ramp UP和Ramp Down（Burst Shape除去Mid-Burst后的形状）用0到Pi的三次正弦函数模拟。如图Figure 3，我们在该曲线上按时间均匀取32个点（element），element1到element5的值为0，element6到element15的值按正弦函数给出。其他element的值对称得到。Formula_2给出了element5到element15的值，其中Te=（e-15）*（48/13/2）us （每个element占半个bit，每个bit为48/13us），t=T-Te 。

线性曲线L的斜率m和常数c由Formula_4计算得到，TXPH和TXPL由推荐值m0和c0计算得到（plH→Prequired→Vrequired→TXPH），VH和VL由Formula_1得到（PMH→VH）。

Figure 3: PmW vs Element

Formula_1: V=(P*R)1/2=(0.05*P)1/2=10^((PdBm-13)/20)

Formula_2: PmW(t)=(A-B)Sin3(K*t)+B  其中 K=180/(2*T)

Formula_3: TXP=m*V+c

Formula_4: m=(TXPH-TXPL)/(VH-VL)  c=TXPH-m*VH

c)、校准步骤

- 确定TXP vs V曲线中的m和c：

先根据推荐值m0和c0, 由给定plH(pl 6 at EGSM; pl 1 at DCS)得到Prequired，计算Vrequired，从而TXPH=m0*Vrequired+c0 ，同时从仪器读出手机的输出功率PM，计算VH 。同样方法得到TXPL和VL 。

再根据（TXPH，VH）和（TXPL，VL），计算m和c 。

- 对每个频带每个功率级进行校准：

根据上一步得到的m和c，算出每个功率级的Ramp Data并存入RAM。最后存入NVM。

- 验证校准结果：

其实RFMD的校准方式就是计算出实际发射功率的电压值与手机RAM存储的功率表示值的关系直线。而SKY校准与这不同，下面将详细介绍。

二）SKY

这种校准方式比较花时间，但可以将各个功率级的功率校的很精确。

a）、将手机仪器都设置在TestMode；

b）、设置仪器一个合适的信道，发送PTE指令控制手机处于连续发射状态，信道与仪器对应；

c）、写入该功率级的默认值，调整默认值（或加或减）使手机的发射功率达到期望值，将此数据换算的Ramp值存入手机，对该信道的各个功率级都进行这样计算、存值。

3、RxCal（接收机校准）：

由于恒9系列和Florence平台的Rx射频接收模块不一样，因此校准也不一样。我们分开介绍，

Agere平台的机型有：

A）、Seville平台

上图说明了Rx信号的处理的全过程。信号通过50欧姆阻抗的馈线连接通过手机的天线开关和FEM，FEM包含了Tx/Rx切换开关、带通滤波器，如图2，RF信号必须通过HD155148TF芯片中的3个低噪放大器（EGSM/GSM1800/GSM1900各一个），进行必要的放大或者衰减（这些低噪放大器可由软件来实现开关），这些低噪放大器的大约是21.5dBm，EGSM频段的在放大器关闭的状态下最小增益是-28dBm,GSM1800/1900是-26dBm.，在校准过程中这些增益都很相似，并可以精确计算。由这些低噪放大器输出的RF信号通过直接变频器下变频后，通过两组的BB singnal path分离为I和Q信号。这些点的大半增益都可以实现控制，由-28dBm到62dBm步长为2dBm。

下表为Rx接收的各部分控制词，具体分布如下：

RB0-5为BB部分的增益设置，RG0-1为前置低噪放大器的增益控制（00-正常放大增益约21.5dBm；11-为关闭前置放大，增益为-26dBm或-28dBm）

| Bit No | 23 msb | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 lsb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | x | x | x | x | x | x | x | x | RT4 | RT3 | RT2 | RT1 | RT0 | RG1 | RG0 | RB5 | RB4 | RB3 | RB2 | RB1 | RB0 | 0 | 1 | 0 |

下表为RxGainB（基带部分）的放大增益控制词：

| PGA | Code RB0 – 5 | Gain relative to min Gain dB | Gain dB | HD155148TF Cotrol word 2 bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  | RG1 | RG0 | RB5 | RB4 | RB3 | RB2 | RB1 | RB0 |  |  |  |  |
| 45 | 101101 | 90 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 362 |
| 44 | 101100 | 88 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 |
| 43 | 101011 | 86 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 346 |
| 42 | 101010 | 84 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 |
| 41 | 101001 | 82 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 330 |
| 40 | 101000 | 80 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 |
| 39 | 100111 | 78 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| 38 | 100110 | 76 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 |
| 37 | 100101 | 74 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 298 |
| 36 | 100100 | 72 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 290 |
| 35 | 100011 | 70 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 282 |
| 34 | 100010 | 68 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 |
| 33 | 100001 | 66 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 266 |
| 32 | 100000 | 64 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 31 | 011111 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| 30 | 011110 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 |
| 29 | 011101 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 234 |
| 28 | 011100 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| 27 | 011011 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 218 |
| 26 | 011010 | 52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 |
| 25 | 011001 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 202 |
| 24 | 011000 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |
| 23 | 010111 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 186 |
| 22 | 010110 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 |
| 21 | 010101 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| 20 | 010100 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 |
| 19 | 010011 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 154 |
| 18 | 010010 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 |
| 17 | 010001 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 |
| 16 | 010000 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |
| 15 | 001111 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 |
| 14 | 001110 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 |
| 13 | 001101 | 26 | –2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 |
| 12 | 001100 | 24 | –4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| 11 | 001011 | 22 | –6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 10 | 001010 | 20 | –8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| 9 | 001001 | 18 | –10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 8 | 001000 | 16 | –12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 7 | 000111 | 14 | –14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 6 | 000110 | 12 | –16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 5 | 000101 | 10 | –18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 4 | 000100 | 8 | –20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 3 | 000011 | 6 | –22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | 000010 | 4 | –24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 1 | 000001 | 2 | –26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 0 | 000000 | 0 | –28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

下表为RxGainA（CSP部分）的放大增益控制词：

| Gain in CSP1093 (dB) | C3 | C2 | C1 | C0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | RxGainA Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 256 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 512 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 768 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1024 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1280 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1536 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1792 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2048 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2304 |

下图为接收放大器的接收特性，在不同的信道有不同的放大增益，为了获得更准确地增益，应该把他们考虑进去，在下面关键的校准步骤中会介绍。

RSS

0

1

2

3

4

5

6

7

975

1010

1018

7

12

24

40

54

124

Sub-Bands

Channel

2dB

关键的校准步骤：

1）、设置工作点（Setworkingpoint）

Setworkingpoint主要的目的是寻找CSP.ADC处信号电平在-20dBfs时且通道增益已定义的情况下的Cellpower。这样，通道增益就包含有前置低噪放大器的增益，直接变频器的增益和22dB的HD155141TF内部的基带增益，但不包括CSP的基带增益，其手机接受的控制词（RxGainA = 0，RxGainB = 202）。选一个任意的测试信道，例如：A9/A90的就选择975信道，这是由于低信道的决定了频率边带的补偿。

1/发送PTE指令ReadRSS,

975,0,0,202,975,0,0,202,975,0,0,202,975,0,0,202

2/读取结果算出平均值并转换成dBfs单位，公式：10 log ((Reading1 + Reading2 + Reading3 + Reading4) / (4 * 32767))

3/如果计算出的结果偏离-20dBfs的0.2dB，就得调整信号发生器的信号电平，然后重复测试。

4/记录下信号发生器的信号电平

2）、测试边带信道（Measure band ripple for EGSM band）

目的是计算在相同的通道增益和相同的信号强度条件下，其通道放大器对不同频段的响应的补偿，即将偏差范围较大的响应曲线纠正在一定的范围如上图

1/发送PTE指令ReadRSS,Chan No,0,0,202,Chan No,0,0,202,Chan No 0,0,202,Chan No,0,0,202

2/读取结果并将其转换为dBfs单位（取平均值）

3/测试每个边缘信道，根据公式：Sub–Band Average = (Average Lower Channel + Average Upper Channel) / 2算出这个频段的平均值，再根据公式：Overall Band Mean = Sum of Sub–Band Mean Column / 8计算出这8组频段的平均值。

4/计算频段补偿，根据公式：（每个频段的平均值-8组频段的平均值）*16,并记录下参数

3）、测试Rx基本通道增益(LNA开启)(Calculate the EGSM Basic Rx Path Gain for LNA on case)

已知：Channel=62 ；取基本通道增益BB_Gain =12 ，因此基本通道开关增益为12-（-28）=40（因为通道增益关闭时增益为-28dBm）

1/根据已知的-54.5dBm 对应的BB_Gain数值202 ，换算成BB_Gain数值162时，信号发生器的信号电平

公式：-54.5 + ((202-2)/8) - ((162-2)/8)

2/发送PTE指令，ReadRSS,62,0,0,162,62,0,0,162,62,0,0,162,62,0,0,162

3/读取结果并将其转换成dBfs单位，（Mean）

4/取出原先计算的现在测试信道所对应的频段补偿

5/计算基本通道增益，Basic Rx Path Gain= Mean-换算出来的信号发生器的信号电平-基带部分的开关增益-频段补偿

6/将其结果乘以16，保存下来。

4）、测试基本通道的补偿值（Calculate the BB_Gain compensation values）

已知：Channel=62，BB_Gain=-16 dB   (RxGainA = 0, RxGainB = 50)，LNA = on

设置信号发生器的信号电平能保证CSP的ADC处的信号强度在-20dBfs，通过SetWorkingPoint部分完成

例如：现在的信号发生器的信号电平为：Signal level at antenna = – 24.375dBm

1/发送PTE指令：ReadRSS, 62,0,0,50,62,0,0,50,62,0,0,50,62,0,0,50

2/读取结果并计算其CSP处的信号强度Mean=10 Log ((327 + 326 + 326 + 326) / 4) / 7FFF) = – 20.0188 dBfs

那么，Rx基带通道增益=Mean-信号发生器的信号电平-基带开关增益-频带补偿

重复以上的操作，将BB_Gain设为-2，26，40，54dB，得到以下结果：

Basic Rx Path Gain for – 16dB Base–Band gain = – 8.7688

Basic Rx Path Gain for   – 2dB Base–Band gain = – 8.8134

Basic Rx Path Gain for + 12dB Base–Band gain = – 8.7678

Basic Rx Path Gain for + 26dB Base–Band gain = – 8.851

Basic Rx Path Gain for + 40dB Base–Band gain = – 9.2095

Basic Rx Path Gain for + 54dB Base–Band gain = – 9.5656

3/分别计算各个测试的BB_Gain值与-8.7678的差值，并取整

4/通过PTE指令将值存入手机，SetGainCalBBIF  %d,%d,,%d,%d,%d,%d

BB_Gain[0] = 16 * (– 8.7678 + 8.7688) =  0.256 which is rounded to 0

BB_Gain[1] = 16 * (– 8.7678 + 8.8134) =  0.7296 which is rounded to 1

BB_Gain[2] = 16 * (– 8.7678 + 8.7678) =  0

BB_Gain[3] = 16 * (– 8.7678 + 8.851  ) =  1.3312    which is rounded to 1

BB_Gain[4] = 16 * (– 8.7678 + 9.2095) =  7.0672 which is rounded to 7

BB_Gain[5] = 16 * (– 8.7678 + 9.5656) =  12.7648 which is rounded to 13

5）、计算Rx基带通道增益（LNA关闭）（Calculate the EGSM Basic Rx Path Gain for LNA off case）

已知：Channel 62，BB_Gain = 52dB   (RxGainA = 0, RxGainB = 1536 + 322=1858 , RG0 and RG1 位设置为1，使LNA完全关闭)，LNA = off

设置信号发生器的信号电平能使CSP处的信号强度保持在-20dBfs

例如：

此时信号发生器的信号电平，Signal level at antenna = – 39.86dBm

1/ 发送PTE指令：ReadRSS,     62,0,0,1858,62,0,0,1858,62,0,0,1858,62,0,0,1858

2/读取结果并将其转换为dBfs单位，Mean = 10 Log ((323 + 323 + 325 + 323) / 4) / 7FFF) = – 20.0556 dBfs

3/其频带增益：Sub–Band Compensation = 1.125dB

4/当前的BB_Gain=52dB，那么其通道开关增益 BB switched gain = 52 + 28 = 80dB

5/由于BB_Gain=52dB，在46dB和62dB之间，其基带补偿：BB_Gain compensation = 13/16 = 0.8125dB，即使用BB_Gain[5]的补偿

6/现在我们可以计算出在LNA关闭的情况下的Rx基带通道增益：Basic Rx Path Gain =– 20.0556 – (Sub–Band Compensation) – (BB_Gain compensation) – (Level at antenna) – (BB switched gain)= – 20.0556 – 1.125 – 0.8125 + 39.86 – 80 = – 62.1331dB

7/将其乘以16转换回去，并分成两部分存储：Round(– 62.1331 * 16)=-994 或者0xFC1E(MSB=252,LSB=30)

6）、将校准的值存入手机

<1>通过PTE指令SetGainCalGSM和SetGainCalDCS来存值

<2>指令的参数说明：

例如：SetGainCalGSM, Param1, Param2,..,Param36 其36个参数见下表

| Param | Compensation Value |
| --- | --- |
| 1 | EGSM Sub–band offset 0:1 (Low word) |
| 2 | EGSM Sub–band offset 0:1 (High word) |
| 3 | EGSM Sub–band offset 1:2 (Low word) |
| 4 | EGSM Sub–band offset 1:2 (High word) |
| 5 | EGSM Sub–band offset 2:3 (Low word) |
| 6 | EGSM Sub–band offset 2:3 (High word) |
| 7 | EGSM Sub–band offset 3:4 (Low word) |
| 8 | EGSM Sub–band offset 3:4 (High word) |
| 9 | EGSM Sub–band offset 4:5 (Low word) |
| 10 | EGSM Sub–band offset 4:5 (High word) |
| 11 | EGSM Sub–band offset 5:6 (Low word) |
| 12 | EGSM Sub–band offset 5:6 (High word) |
| 13 | EGSM Sub–band offset 6:7 (Low word) |
| 14 | EGSM Sub–band offset 6:7 (High word) |
| 15 | EGSM LNA threshold (Low word) |
| 16 | EGSM LNA threshold (High word) |
| 17 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA On (Low Word) |
| 18 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA On (High Word) |
| 19 | EGSM Sub–band Compensation 0, LNA on (16th dB, signed) |
| 20 | EGSM Sub–band Compensation 1, LNA on (16th dB, signed) |
| 21 | EGSM Sub–band Compensation 2, LNA on (16th dB, signed) |
| 22 | EGSM Sub–band Compensation 3, LNA on (16th dB, signed) |
| 23 | EGSM Sub–band Compensation 4, LNA on (16th dB, signed) |
| 24 | EGSM Sub–band Compensation 5, LNA on (16th dB, signed) |
| 25 | EGSM Sub–band Compensation 6, LNA on (16th dB, signed) |
| 26 | EGSM Sub–band Compensation 7, LNA on (16th dB, signed) |
| 27 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA Off (Low Word) |
| 28 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA Off (High Word) |
| 29 | EGSM Sub–band Compensation 0, LNA off (16th dB, signed) |
| 30 | EGSM Sub–band Compensation 1, LNA off (16th dB, signed) |
| 31 | EGSM Sub–band Compensation 2, LNA off (16th dB, signed) |
| 32 | EGSM Sub–band Compensation 3, LNA off (16th dB, signed) |
| 33 | EGSM Sub–band Compensation 4, LNA off (16th dB, signed) |
| 34 | EGSM Sub–band Compensation 5, LNA off (16th dB, signed) |
| 35 | EGSM Sub–band Compensation 6, LNA off (16th dB, signed) |
| 36 | EGSM Sub–band Compensation 7, LNA off (16th dB, signed) |

7）、DC偏移量校准（DC Offset  calibration for GSM1800 band）

1/发送PTE指令：DSPPoke,4198,0  ，开启DCOffset 外部校准

2/取出结果：DSPPoke, addr=4198, val=0

已知：Channel 539，BB_Gain = 62dB   (RxGainA = 0, RxGainB = 362) ，LNA = on

3/设置适当的初始值,(PTE指令：SetDCROffsetArea, Band,0）,返回结果：CTSetDCROffsetArea:DONE

4/发送PTE指令：ReadRSS, 539,1,0,362,539,1,0,362,539,1,0,362,539,1,0,362，更新接收电平，返回结果：ReadRSS:RET:8,9,8,6 ，这是预设的弱信号，看看世纪的信号强度是否小于-30dBfs

10 Log (8 / 7FFF) = – 36.1425dBfs

10 Log (9 / 7FFF) = – 35.6309dBfs

10 Log (8 / 7FFF) = – 36.1425dBfs

10 Log (6 / 7FFF) = – 37.3918dBfs

Mean = 10 Log ((8 + 9 + 8 + 6) / 4) / 7FFF)  = – 36.2804 dBfs

从DSP处读取测试值使用下面的命令：

a、发送PTE指令：ReadRSS, 539,1,0,362,539,1,0,362,539,1,0,362,539,1,0,362

b、发送PTE指令：DSPPeek,bc048,2 ，返回结果：DSPPeek, addr=bc048, num=2

DSP Memory 2 Words read:

Addr: 000bc048, Data: 4eaf= 20143   ANDed with 8191 = 3759

Addr: 000bc049, Data: 08bb = 2235   ANDed with 8191 = 2235

重复a，b两个步骤4次获取4组I/Q数值（I：20143，19914，19904，20013；Q：18520,18485，18369，18481）分别与8191进行与运算获得（I：3759 ,3530, 3520 ,3645；Q：2235, 2101, 1985, 2097）,在分别取I/Q信号的平均值（I：3614；Q：2105）

c、 发送PTE指令存储结果：(分别对539,593,648,702,755,809 and 860各个信道重复a/b两个步骤获取各个信道的对应值，然后通过PTE指令：SetDCROffsetData,3614,2105,3395,2464,3423,2717,3364,2806,3265,2976,3325,3204,3397,3551将其存入手机

该指令的格式：SetDCROffsetData,Param1,Param2,Param3,…Param14

Param1, Param3, Param5…Param13 分别是 539,593,648,702,755,809 and 860 各信道的I值.

Param2, Param4, Param6…Param14 分别是 539,593,648,702,755,809 and 860 各信道的Q值

重复以上a/b/c三个步骤将BB_Gain分别设为62,60, 58, 56, 54, 52 and 50dB

DCS1800与PCS1900同GSM900的校准过程大致相同，这里就不重复。

B）、Florence平台：

由于Florence平台使用的芯片与恒9系列的不一样，因此校准也有些不一样，下图是Florence平台的接收图。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ、前置低噪放大器，打开时EGSM和GSM850有15dB的增益，DCS和PCS有13dB;关闭时EGSM和GSM850为0dB, DCS和PCS有8dB，可控；

Ⅱ、低通滤波器，规格375k，3dB;PGA,0-16dB,步长4dB；

Ⅲ、AGAIN，有117dB的增益，可调；（模拟补偿）

Ⅳ、DGAIN，0-63dB的增益，步长1dB,可调；（数字补偿）

Ⅴ、晶振部分，要求调整一个6bit的CDAC值和一个12bit的AFC值

下两表为各部分可调整或控制的控制词及其各参数所代表的意思：

| Bit No | 17 msb | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 lsb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 0 | DPDS2 | DPDS1 | DPDS0 | LNAC1 | LNAC0 | LNAG1 | LNAG0 | AGAIN2 | AGAIN1 | AGAIN0 | 0 | DGAIN5 | DGAIN4 | DGAIN3 | DGAIN2 | DGAIN1 | DGAIN0 |

各部分取值不一样代表不一样的信息

| AGAIN (dB) | DGAIN (dB) | Total Gain (dB) | PGA configuration Data (Aero+ 0x21 word bits 0:9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Address(appended by L1 software – set to ‘0’) |  |  |  |  |  | Rx_Gain1 Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  |  | AGAIN[2] | AGAIN[1] | AGAIN[0] | 0 | DGAIN[5] | DGAIN[4] | DGAIN[3] | DGAIN[2] | DGAIN[1] | DGAIN[0] | x | x | x | x | x | x |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3904 |
| 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 |
| 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 |
| 4 | 63 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12224 |
| 8 | 63 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20416 |
| 12 | 63 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28608 |
| 16 | 63 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 |

下表为开启或关闭LNA的控制位：

| State | LNA gain, bias and data path delay control bits (Aero+ 0x21 word bits 10:16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rx_Gain0 Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | X | X | DPDS[2] | DPDS[1] | DPDS[0] | LNAC[1] | LNAC[0] | LNAG[1] | LNAG[0] |  |
| LNA OFF (EGSM/850) | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| LNA ON (EGSM/850) | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 |
| LNA OFF (GSM1800/1900) | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| LNA ON (GSM1800/1900) | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |

关键校准步骤：

1）DCXO校准（13MHz frequency calibration）

①ADCD校准

ADCD校准是纠正13M振荡器的频率，

用6bit来存储，共有64位表示值，可

以代表着可以调整63kHz范围，曲线如

右图所示

- 设置手机的反馈回路的预补偿值

AFCDAC=2047（经验值）；

b、手机连续发射ConTxOn

c、设置手机主振荡器的频率预偏置值CDAC=34

d、将手机和仪器设置在对应的测试模式，并将

仪器的Band和信道与手机连续发射时设置的一样

e、从仪器中读取频率误差FreqErr

f、判断频率误差是否符合要求，是将CDAC值存入手机，否则将CDAC+=FreqErr/1000的值存入手机

②AFCDAC校准

这个校准是校准当外部环境（如温度等）

改变后，要使振荡器正常工作，而引入的

一个反馈补偿，它呈线性，手机的存储器

中用12bit来存储这直线的斜率

- 设置手机处于连续发射状态，并将仪器、手机

都设置在相应的信道、功率级；

- 设置手机的反馈回路的预补偿值AFCDAC=1638；

c、从仪器中读取频率误差FreqErr[0]；

d、再将手机的反馈回路的预补偿值设置为

AFCDAC=1638；

e、从仪器中读取频率误差FreqErr[1]；

f、计算出这条直线的斜率计算CDACSlope，是将CDACSlope 值存入手机。

2）设置工作点（Setworkingpoint或Set_Lev_at_Antenna）

其过程与恒9系列的是一样的，只不过控制部分的设置值不一样，

Rx_Gain0 = 117…           		      DPDS   LNAC  LNAG

00000000 0  111      01      01  (DPDS=7, LNAC=1, LNAG=1)

Rx_Gain1 = 2560		AGAIN        DGAIN

000      0    101000      000000	(AGAIN=0, DGAIN=40)

将PTE指令改为ReadRSS, ChanNo,0,117,2560, ChanNo,0,117,2560, ChanNo,0,117,2560, ChanNo,0,117,2560

3）测试边带信道（Measure band ripple）

对应于边带补偿则改为16段，相较于前面的更为精细，如下图。计算的方法同前面介绍的恒9系列的一样。

RSS

0

1

2

13

14

15

Sub-Bands

Channel

2dB

12

4）测试基本通道的补偿值（Calculate the BB_Gain compensation values或EGSM_AGAIN_ERROR）

已知：Channel=975，AGain = 4dB  DGain=40dB  (Rx_Gain0 = 117, Rx_Gain1 = 10752)，LNA = on

设置信号发生器的信号电平能保证CSP的ADC处的信号强度在-20dBfs，通过SetWorkingPoint部分完成

例如：现在的信号发生器的信号电平为：Signal level at antenna = – 74.14dBm

1/发送PTE指令：ReadRSS, 975,0,117,10752,975,0, 117,10752,975,0, 117,10752,975,0, 117,10752

2/读取结果并计算其CSP处的信号强度Mean = 10 Log ((327 + 326 + 326 + 326) / 4) / 7FFF) = – 20.0056 dBfs

那么，Rx基带通道增益差异=– 70.35 + 74.14 – 4= – 0.21dB,是计算当AGain=4时与AGain=0（-70.35，有SetWorkingPoint获得）是的偏差

重复以上的操作，将AGain设为8，12，16dB，得到以下结果：

Basic Rx Path Gain for 4dB Base–Band gain = – 0.21

Basic Rx Path Gain for 8dB Base–Band gain = – 0.27

Basic Rx Path Gain for 12dB Base–Band gain = – 0.16

Basic Rx Path Gain for 16dB Base–Band gain = – 0.37

3/分别计算各个测试的BB_Gain值与-8.7678的差值，并取整

4/通过PTE指令将值存入手机，SetGainCalBBIF  %d,%d,,%d,%d,%d,%d

BB_Gain[0] = 16 * – 0.21 = – 3.36 which is rounded to – 3

BB_Gain[1] = 16 * – 0.27 = – 4.32 which is rounded to – 4

BB_Gain[2] = 16 * – 0.16 = – 2.56 which is rounded to – 3

BB_Gain[3] = 16 * – 0.37 = – 5.92 which is rounded to – 6

5）测试Rx基本通道增益(LNA开启)（Calculate the EGSM Basic Rx Path Gain for LNA on case）

已知：Channel=55 ；取基本通道增益DGAIN = 40dB   (Rx_Gain0 = 117, Rx_Gain1 = 2560)

LNA=on

1/设置信号发生器的信号电平能保证CSP的ADC处的信号强度在-20dBfs

Signal level at antenna = – 70.2232dBm

2/发送PTE指令，ReadRSS,55,0,117,2560,552,0,117,2560,55,0,117,2560,55,0,117,2560

3/读取结果并将其转换成dBfs单位，（Mean）

Sub-Band Compensation = 1.125dB

Nominal Gain = 40dB （即AGain+DGain=40dB）

AGain compensation = 0 dB

4/取出原先计算的现在测试信道所对应的频段补偿

5/计算基本通道增益， Basic Rx Path Gain on = Mean –换算出来的信号发生器的信号电平– AGAIN – AGAIN compensation – DGAIN –  Sub–Band Compensation = – 20.0155 + 70.2232 – 0 – 0 – 40 + 0.5 = 10.7077dB

6/将其结果乘以16，换算成高低两个字节（MSB = 255 and LSB = 116）保存下来。

6）测试Rx基本通道增益(LNA关闭)（Calculate the EGSM Basic Rx Path Gain for LNA off case）

已知：Channel=55 ；取基本通道增益DGAIN = 40dB   (Rx_Gain0 = 112, Rx_Gain1 = 2560)

LNA=off

1/设置信号发生器的信号电平能保证CSP的ADC处的信号强度在-20dBfs

Signal level at antenna = – 53.3657dBm

2/发送PTE指令，ReadRSS,55,0,112,2560,55,0,112,2560,55,0,112,2560,55,0,112,2560

3/读取结果并将其转换成dBfs单位，（Mean）

Sub-Band Compensation = 1.125dB

Nominal Gain = 40dB （即AGain+DGain=40dB）

AGain compensation = 0 dB

4/取出原先计算的现在测试信道所对应的频段补偿

5/计算基本通道增益， Basic Rx Path Gain off = Basic Rx Path Gain LNA on – (Mean – Level at antenna  – AGAIN – AGAIN compensation – DGAIN – Sub–Band Compensation)

= 10.7077 – ( – 20.0792 + 53.3657 – 0 – 0 – 40 + 0.5) = 16.9212dB

6/将其结果乘以16，换算成高低两个字节(MSB=1 and the LSB=15)保存下来。

7)存入计算的数据

需要用到的PTE指令有SetGainCalBBIF、SetGainCalGSM、SetGainCalDCS、SetGainCalPCS、SetCalRxBand、SetCalRxData

格式如下：

  - SetGainCalBBIF,Param1, Param2,.., Param4

| Param | Compensation Value |
| --- | --- |
| 1 | Base–band gain compensation (16th dB, signed) |
| 2 | Base–band gain compensation (16th dB, signed) |
| 3 | Base–band gain compensation (16th dB, signed) |
| 4 | Base–band gain compensation (16th dB, signed) |

这个指令用来存入步骤4计算出来的4个参数值

b、

SetGainCalGSM, Param1, Param2,..,Param52  用于EGSM

SetGainCalDCS, Param1, Param2,..,Param52  用于DCS1800

SetGainCalPCS, Param1, Param2,..,Param52  用于PCS1900

SetCalRxData, Param1, Param2,..,Param52   用于GSM850

这4个指令的格式一样所以就只介绍EGSM部分的，其他的类似套用。

| Param | Compensation Value |
| --- | --- |
| 1 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA On (LSB) |
| 2 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA On (MSB) |
| 3 | EGSM Sub–band offset 0:1 (LSB) |
| 4 | EGSM Sub–band offset 0:1 (MSB) |
| 5 | EGSM Sub–band offset 1:2 (LSB) |
| 6 | EGSM Sub–band offset 1:2 (MSB) |
| 7 | EGSM Sub–band offset 2:3 (LSB) |
| 8 | EGSM Sub–band offset 2:3 (MSB) |
| 9 | EGSM Sub–band offset 3:4 (LSB) |
| 10 | EGSM Sub–band offset 3:4 (MSB) |
| 11 | EGSM Sub–band offset 4:5 (LSB) |
| 12 | EGSM Sub–band offset 4:5 (MSB) |
| 13 | EGSM Sub–band offset 5:6 (LSB) |
| 14 | EGSM Sub–band offset 5:6 (MSB) |
| 15 | EGSM Sub–band offset 6:7 (LSB) |
| 16 | EGSM Sub–band offset 6:7 (MSB) |
| 17 | EGSM Sub–band offset 7:8 (LSB) |
| 18 | EGSM Sub–band offset 7:8 (MSB) |
| 19 | EGSM Sub–band offset 8:9 (LSB) |
| 20 | EGSM Sub–band offset 8:9 (MSB) |
| 21 | EGSM Sub–band offset 9:10 (LSB) |
| 22 | EGSM Sub–band offset 9:10 (MSB) |
| 23 | EGSM Sub–band offset 10:11 (LSB) |
| 24 | EGSM Sub–band offset 10:11 (MSB) |
| 25 | EGSM Sub–band offset 11:12 (LSB) |
| 26 | EGSM Sub–band offset 11:12 (MSB) |
| 27 | EGSM Sub–band offset 12:13 (LSB) |
| 28 | EGSM Sub–band offset 12:13 (MSB) |
| 29 | EGSM Sub–band offset 13:14 (LSB) |
| 30 | EGSM Sub–band offset 13:14 (MSB) |
| 31 | EGSM Sub–band offset 14:15 (LSB) |
| 32 | EGSM Sub–band offset 14:15 (MSB) |
| 33 | EGSM Sub–band offset 15:16 (LSB) |
| 34 | EGSM Sub–band offset 15:16 (MSB) |
| 35 | EGSM Sub–band Compensation 0, LNA on (16th dB, signed) |
| 36 | EGSM Sub–band Compensation 1, LNA on (16th dB, signed) |
| 37 | EGSM Sub–band Compensation 2, LNA on (16th dB, signed) |
| 38 | EGSM Sub–band Compensation 3, LNA on (16th dB, signed) |
| 39 | EGSM Sub–band Compensation 4, LNA on (16th dB, signed) |
| 40 | EGSM Sub–band Compensation 5, LNA on (16th dB, signed) |
| 41 | EGSM Sub–band Compensation 6, LNA on (16th dB, signed) |
| 42 | EGSM Sub–band Compensation 7, LNA on (16th dB, signed) |
| 43 | EGSM Sub–band Compensation 8, LNA on (16th dB, signed) |
| 44 | EGSM Sub–band Compensation 9, LNA on (16th dB, signed) |
| 45 | EGSM Sub–band Compensation 10, LNA on (16th dB, signed) |
| 46 | EGSM Sub–band Compensation 11, LNA on (16th dB, signed) |
| 47 | EGSM Sub–band Compensation 12, LNA on (16th dB, signed) |
| 48 | EGSM Sub–band Compensation 13, LNA on (16th dB, signed) |
| 49 | EGSM Sub–band Compensation 14, LNA on (16th dB, signed) |
| 50 | EGSM Sub–band Compensation 15, LNA on (16th dB, signed) |
| 51 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA Off (LSB) |
| 52 | Basic Rx Path Gain EGSM LNA Off (MSB) |

c、SetCalRxBand, Param1

| Param1 | Compensation Value |
| --- | --- |
| 0 | Selects the EGSM band |
| 1 | Selects the GSM1800 band |
| 2 | Selects the GSM1900 band |
| 3 | Selects the GSM850 band |

在运用b点说明的指令前，应先用SetCalRxBand置为相同的频段

4、终测Tx（C*，P*）：这是指测试手机发射机的某个信道某个功率级的发射指标，看其发射功率（Transmit Power）、频率误差（Frequency Error）、均方根值（RMS）、峰值相位误差（PPK）等是否符合国标的要求。一般C*表示的是信道，例如：C1表示1信道；P*表示功率级，例如：P0表示0功率级。对应着这些测试项，会出现的不良有PL（功率电平）、PT（功率时间曲线）、RMS（均方根相位误差）、PkPhErr（峰值相位误差）、FreqErr（频率误差），其值域见以下表格

|  | 测量项 | 测量值允许误差范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSM900 | DCS1800 | 对应不良描述 |
| Tx | 发射平均功率（AvgPwr） | 最高功率级（5功率级）：±2 最低功率级（19功率级）：±5 其它功率级：±3 | 最高功率级（0功率级）：±2 最低功率级（15功率级）：±5 其它功率级：±3 | PL(C*,P*) 或PL（ch*,pl*） |
|  | 均方根相位误差（PhRMS） | ±5 | ±5 | RMS(C*,P*) 或RMS（ch*,pl*） |
|  | 峰值相位误差（PkPhErr） | ±20 | ±20 | PPK(C*,P*) 或PPK（ch*,pl*） |
|  | 频率误差（FreqErr） | ±90 | ±180 | Freq(C*,P*) 或Freq（ch*,pl*） |
|  | 功率与时间曲线（PTMask） | 仪器测量命令返回值："1"表示成功；"2"表示失败； | 仪器测量命令返回值："1"表示成功；"2"表示失败； | PT（C*，P*） 或PTMask(ch*,pl*) 值为1 |
|  | 调制、切换频谱 | 仪器测量命令返回值："1"表示成功；"2"表示失败； | 仪器测量命令返回值："1"表示成功；"2"表示失败； | PT（C*，P*） 或PTMask(ch*,pl*) 值为2是切换频谱不良 值为8是调治频谱不良 |

5、终测Rx（C*，P*）：这是指测试手机接收机的某个信道某个功率级的接收指标，看是否符合国标的要求。主要测试的项目有接收电平（RxLevel）、接收灵敏度（RxQuality）、误码率（BER）。（C*，P*）与前述的一样。根据测试项也会出现对应的不良项，分别有

|  | 测量项 | 值域 | 对应不良描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rx | 接收误码率（BER） | 0～2.439％ | BER（C*，P*） 或BER（ch*,pl*） |
|  | 接收电平（RxLevel） | 4～11 | RxLevel（C*，P*） 或Rxlevel（ch*,pl*） |
|  | 接收质量（RxQual） | 0～4 | RxQual（C*，P*） 或RxQual（ch*,pl*） |