接收机的等效电路图

VL

Vs

ZL

ZA

根据接收机天线接收到的功率如下式表示：

P=Vs2ZlZA+ZL2=I2ZL

注：VL为接收机的接收电压

Vs为电磁波产生的感应电动势

ZA为天线阻抗

ZL为接收机的输入阻抗

为了得到最大的接收功率，接收机的输入阻抗必须与天线阻抗相匹配，即ZL=ZA*，其中*表示共轭，此时，接收功率达到最大值，即：

P=Vs24RL

若P用dB表示，Vs为0dBuV, RL=50Ω, 则有：

P(dB)=10log10−624×50=−143dB

若P用dBm表示，为P（dBm）=P（dB）+30

因此：P（dBm）=-113+V（dBuV）

但是在换算时，要区分是天线端口的接收电压，还是接收机的输入电压。如果是接收机的输入电压，换算关系式为P（dBm）=-107+V(dBuV)。