- 手机SIM卡常识介绍

SIM卡(Subscriber Identity Module) ，即用户识别卡， 它是一张符合GSM规范的“智慧卡”，它内部包含了与用户有关的，被存储在用户这一方的信息，包括： 鉴权和加密信息Ki（Kc算法输入参数之一：密匙号）； 国际移动用户号（IMSI）； A3：IMSI认证算法； A5：加密密匙生成算法； A8：密匙（Kc）生成前，用户密匙（Kc）生成算法； 呼叫限制信息、缩位拨号信息，此外，为了网络操作运行，SIM 卡还应能存储一些临时数据，即：临时移动台识别号（IMSI）、区域 识别码（LAI）、密匙（Kc）。 移动电话只有装上SIM卡才能使用。“SIM卡”有大小之分，大卡 尺寸54mm×84mm（约为名片大小），小卡尺寸为25mm×15mm（比普通 邮票还小）。其实“大卡”上面真正起作用的是它上面的那张“小卡 ”，“小卡”上起作用的部分只有小指甲盖那么大。目前国内流行样 式是“小卡”，小卡也可以换成“大卡”（有个卡托即可）。“大卡 ”和“小卡” 分别适用于不同类型的GSM移动电话，早期的机型如 GC87C用的是“大卡”，现在新出的机型基本上都是用“小卡”。 SIM 卡可以插入任何一部符合GSM规范的移动电话中， 而通话费则自 动计入持卡用户的帐单上，与移动电话无关。 SIM卡的使用，有效的防止了盗用、并机和通话被窃听，使用户 的正常通信得到了可靠的保障。为了保证您的移动电话丢失后不被盗 用，每张SIM卡都可设置一组个人密码（PIN码）来对 SIM卡上锁， 它是由用户自己设定的。只有正确输入密码后，手机才会进入正常的 使用状态。 连续三次输入错误的个人密码，手机即会将SIM卡锁住。 发生这种情况， 请您立即关机并携机及SIM卡找移动电话运营赏解锁 。如果此时您还继续操作， 将引起SIM卡的自动封毁，给您造成不必 要的损失（要一大毛）。 使用智能SIM卡注意事项 请勿将卡弯曲，卡上的金属芯片更应小心保护； 保持金属芯片清洁（可用酒精棉球轻擦），避免沾染尘埃及化学 物品； 为保护金属芯片，请避免经常将SIM卡从手机中抽出； 请勿将SIM卡置于超过85度或低于-35度的环境中； 在取出或放入SIM卡前，请先关闭手机电源； 在手机出现低电源告警时，请关闭手机，再更换电池。 SIM 卡的存储容量 一般SIM卡的IC芯片中，有8KB的存储容量，可供储存以下信息： 100组电话号码及其对应的姓名文字； 15组短信息(Short Message) ； 5组以上最近拨出的号码； 4位SIM卡密码(PIN)。 SIM 卡被锁/遗失/被窃/损坏/故障的处理办法 当您启动SIM卡的PIN码（个人识别码）功能后，每次开机后， GSM系统与手机之间要自动鉴别SIM卡的合法性，这时如果错误地输入 PIN码3次，将会导致锁卡的现象。此时您不要再进行操作，否则操作 十次之后将会烧卡，导致不必要的损失。解决的办法是找网络运营商 去解锁；（解锁的PUK码掌握在网络运营商手中） 当您的SIM卡不慎遗失或被窃时，为了慎重起见，您应立即找网络运 营商申请挂失， 以免SIM卡被盗用。SIM卡挂失后，可随即向网络运 营商申请补办； 手机插入SIM卡无任何反映或插入SIM卡显示出错（Bad Card/SIM Error）时，SIM卡开关不良，接触不良，或使用废卡均会出现这样 的问题。如果换新卡后故障仍然存在，那么故障一般发生在SIM卡供 电部分。在SIM卡插座的供电端、时钟端、数据端，开机瞬间可用示 波器观察到读卡信号，如无此信号，应为SIM卡供电开关周边电阻电 容元件与卡脱焊问题。SIM卡在一部手机上可以用，在另一部手机上 不能用，可能是在手机中已经设置“网络限制”和“用户限制”功能 。可以通过16位网络控制码（NCK）、用户控制码（SPCK）启动该手 机的限制功能，这种故障需要网络运营商解决，有时是SIM卡供电偏 低或接触不良造成。