手机生产整机射频测试整体解决方案

目录

1	项目背景	3

1.1	项目建设目的	3

1.1	项目设计思路及原则	3

1.2	项目建设效益	3

2	需求分析	3

2.1	用户现状及需求分析	3

3	整体解决方案	4

3.1	软件介绍	4

3.1.1	软件特点及优势	4

3.1.2	软件发展方向	4

3.1.3	服务方式	4

3.2	软件使用	5

3.3	系统配置	5

3.3.1	软件	5

3.3.2	硬件	6

3.4	附加设备	6

4	项目预算	6

5	售后服务及培训	6

5.1	硬件设备维护	6

5.2	软件安装及技术支持	6

5.3	售后服务方式	6

# 项目背景

## 项目建设目的

该项目的目的是为了检测手机在组装，装了天线及壳料后手机的射频指标是否符合标准。筛选出因天线焊接不良、天线来料异常、金属壳料或电镀壳料等对手机射频指标的影响。提高手机产品的质量，减少客户投诉，提高客户的满意度，竖立良好的品牌形象。

## 项目设计思路及原则

该项目的设计思路是通过软件自动设置射频仪器的各种参数、手机开机找到网络后即开始

呼叫手机，待手机接听后便可测试各项指标。原则则是：操作简便、测试精确。

## 项目建设效益

- 该项目能节省员工操作仪器的时间，完全自动化测试，只需要员工将待测手机放到平板

天线上、开机即可。其他均由软件自动控制。

- 傻瓜式操作，即使不懂仪器操作的员工也可以轻轻松松上手。省去了各种复杂的仪器设

置操作。

- 测试数据精确、并能长期保存于电脑上，有利于品质控制及后续问题追溯。

- 跨平台。任何方案公司的平台均支持（如MTK、英飞凌等等）。对生产多平台的工厂非

常有利。

# 需求分析

## 用户现状及需求分析

目前大多数手机生产厂家在组装段进行射频测试，都是用CMD55或CMU200，员工手动

设置仪器、操作仪器、呼叫手机，并且看测试数据，人为判断产品是否合格。要求员工技术水平比较高、责任心强。但人为看测试数据、人为判断产品是否合格容易误判，从而将不良机器投入市场。

需求分析：

- 支持CMD55及CMU200

- 测试GSM四个频段（850M，900M，DCS，PCS）的平均功率、频率误差、时间误差、峰值相位误差、均值相位误差

- 操作简单，只需设置仪器的GPIB端口及仪器地址、线损等参数即可

- 测试项可选，可单独测试各频段，也可组合测试各频段的各种组合

- 可测试单频点或多个频点

- 能保存及导入配置文件

- 能读取手机内的SN号，并按SN号生成测试记录

- 能实时统计不良率，让随时控制品质

# 整体解决方案

## 软件介绍

### 软件特点及优势

该项目用VB实现，具有免安装、文件小等特点。通过GPIB这种仪器上最通用的接口，利

用虚拟仪器软件架构 (VISA) 的工业软件标准，使软件更具有兼容性。

### 软件发展方向

该项目还可以扩展，以支持Agilent8960，或支持测试CDMA2000、WCDMA的射频指标。

具有扩展性强的特点。

### 服务方式

该软件为无限制版本。一次购买即永久使用。

## 软件使用

软件整体界面如图。详细操作则参见软件操作指导书。

## 系统配置

### 软件

- 操作系统为win98以上

- GPIB卡驱动

- VISA驱动

- 射频测试工具

### 硬件

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 电脑主机 | 1 PCS |
| 电脑显示器 | 1 PCS |
| GPIB卡 | 1 PCS |
| 串口线 | 1 PCS |
| 射频线 | 1 PCS |
| GPIB线 | 1 PCS |
| CMU200或CMD55 | 1 PCS |
| 平板天线 | 1 PCS |

## 附加设备

如果要求测试精度高且防止其他的射频干扰，可增加屏蔽箱。该软件支持TESCOM的

TC-5952B屏蔽箱。TC-5952B屏蔽箱的屏蔽效果>80dB，非常适合手机测试。软件能自动控制屏蔽箱的开跟合。当手机开机放入屏蔽箱后，待手机找到网络，软件即控制屏蔽箱合并开始测试。当测试结束后，软件控制屏蔽箱开。完全自动化！

# 售后服务及培训

## 硬件设备维护

## 软件安装及技术支持

提供详细的软件操作指导书。

## 售后服务方式