| 工作频段 | ISM频段：2.4 GHz~2.480 GHz |
| --- | --- |
| 双工方式 | 全双工，TDD时分双工 |
| 业务类型 | 支持电路交换和分组交换 |
| 数据速率 | 1Mb/s |
| 非同步信道速率 | 非对称连接721kb/s、57.6 kb/s，对称连接：432.6 kb/s |
| 同步信道速率 | 64 kb/s |
| 功率 | 美国FCC要求小于0dbm(1mW)，其它国家可扩展为100mW。 |
| 跳频频率数 | 79个频点/MHz |
| 跳频速率 | 1600次/秒 |
| 工作模式 | PARK/HOLD/SNIFF |
| 数据连接方式 | 面向连接业务SCO，无连接业务ACL |
| 纠错方式 | 1/3FEC，2/3FEC，ARQ |
| 鉴权 | 采用反应逻辑算术 |
| 信道加密 | 采用0位，40位，60位加密字符 |
| 语音编码方式 | 连续可变斜率 CVSD |
| 发射距离 | 一般可达10m,增加功率情况下可达100m |

蓝牙的技术指标和系统参数