|  | （1）W-CDMA（FDD）：（UE／BS，ARFCN） IMT2000：1920～1980／2110～2170，10562～10838 PCS1900：1850～1910/1930～1990， 9662～9938＆412＆437＆462＆487＆512＆537＆562＆587＆612＆637＆662＆687 DCS1800：1710～1785/1805～1880，9037～9388 （2）TD-SCDMA China：1785～1805，1880～1900，1900～1920，2010～2025，2300～2400 3GPP：1900～1920，2010～2015 （3）HSDPA：（UE／BS） IMT2000：1920～1980／2110～2170（832～870MHz） PCS1900：1850～1910／1930～1990 DCS1800：1710～1785／1805～1880 （4）IS95A／B：（MS／BS） US／Korea：824～849／869～894 Japan：887～925／832～870 US：1850～1910／1930～1990 Korea：1750～1780／1840～1870 （5）CDMA2000（1xRTT，1xEV-DO，1xEV-DV）：（MS／BS） IS95并增加 NMT450：411～483／421～493 GSM/GPRS/EDGE（UL/DL，ARFCN）： GSM450：450.4～457.6MHz／460.4～467.6MHz，259～293 GSM480：478.8～486MHz／488.8～496MHz，306～340 GSM750：777～792MHz／747～762MHz，438～511 GSM850：824～849MHz／869～894MHz，128～251 E-GSM：880～915MHz／925～960MHz，975～1023＆0～124 P-GSM：890～915MHz／935～960MHz，1～124 R-GSM：876～915MHz／921～960MHz，955～1023＆0～124 DCS：1710～1785MHz／1805～1880MHz，512～885 PCS：1850～1910MHz／1930～1990MHz，512～810 TETRA（MS／BS）： 380～390，410～420，450～460，870～915MHz／390～400，420～430，460～470，915～950MHz Bluetooth： 2400～2483.5MHz 802.11B：2.4～2.4835GHz 802.11G：2.4～2.4835GHz 802.11A／H／J： 4.9～5GHz（Japan） 5.03～5.09GHz（Japan) 5.15~5.35（UNII） 5.47～5.725GHz 5.725～5.825GHz（ISM，UNII） 802.15.3A：3.1～10.6GHz 802.16A：2～11GHz 802.16E：<5GHz 825-835MHz/870-880MHz 联通CDMA 885-915MHz/930-960MHz 联通GSM、移动GSM 1710-1725MHz/1805-1820MHz 移动DCS 1745-1755MHz/1840-1850MHz 联通DCS 1880-1920MHz/2010-2025MHz 3G时分双工（TDD）主要频段，即TD-SCDMA 1920-1980MHz/2110-2170MHz 3G频分双工（FDD）主要频段，即WCDMA、CDMA2000 1755-1785MHz/1850-1880MHz 3G频分双工（FDD）补充频段，即WCDMA、CDMA2000 2300-2400MHz 3G时分双工（TDD）补充频段，即TD-SCDMA 1900-1920MHz 电信、网通PHS |
| --- | --- |