天线设计注意事项

PIFA天线基本注意： 
1，天线空间一般要求预留空间：W（宽），L（长），H（高）其中W（15-25mm）、 L（35-45mm）、 H（6-8mm)。其中H和天线谐振频率的带宽密切相关。W、L决定天线的最低频率。如果天线面积如下： 双频（GSM/DCS）：600x6~8mm 三频（GSM/DCS/PCS）：700x7~8mm 满足以上要求则GSM频段一般可能达到-1~0dBi，DCS/PCS可达0~1dBi。当然高度越高越好，带宽性能得到保证。 
2，内置天线尽量远离周围马达、SPEARKER、RECEIVER等较大金属物体。有时候有摄像头出现，这时候应该把天线这块挖空，尽量作好摄像头FPC的屏蔽（镀银襁），否则会影响接收灵敏度。尽量避免PCB上微带、引线等与天线弹片平行。 
3，内置天线附近的结构件（面）不要有喷涂导电漆等导电物质。 
4，手机天线附近区域不要做电镀工艺以及避免设计金属装饰件等。有环形的金属圈就要接地. 装饰件，通过导电布接到入件上再接到电路板的边缘，即导地。
5，内置天线正上、下方不能有与FPC重合部分，且相互边缘距离3mm以上。
6，内置天线与手机电池的间距应在5mm以上。 
7，手机PCB的长度对PIFA天线的性能有重要的影响，目前直板机PCB的长度在75-105mm之间这个水平。
8，馈电点的焊盘应该不小于2x3mm；馈电点应该靠边缘。 
9，天线区域可适当开些定位孔！ 
10，在目前的有些超薄滑盖机中，由于天线高度不够，可以通过挖空PIFA天线下方的地，然后在其背面再加一个金属片，起到一个参考地的作用，达到满足设计带宽的要求。

MONOPOLE天线的基本注意： 内置的MONOPOLE天线体积稍小，性能较外置天线差。
具体要求如下： 1，内置天线周围3mm内不能有马达、SPEARKER、RECEIVER等较大金属物体。 2，天线的宽度应该不小于15mm。 3，内置天线附近的结构件（面）不要喷涂导电漆等导电物质。 4，手机天线区域附近不要做电镀工艺以及避免设计金属装饰件等。 5，内置天线正上、下方不能有与FPC重合部分，且相互边缘距离3mm以上。 6，内置天线与手机电池的间距应在5mm以上。 7，MONOPOLE必须悬空，平面结构下不能有PCB的Ground，一般内置天线必须离主板3mm（水平方向），在天线正下方到地的高度必须保持在5mm（垂直方向）以上（如下示意图），可以把主板天线区域的地挖空，目前在超薄的直板机上基本上是满足这个要求。

天线频段范围如下：  内置

单频 CDMA450MHZ  CDMA800MHZ   PHS  Bluetooth  GPS  TD-SCDMA
    双频 GSM850/900MHZ  DCS1900MHZ CDMA800 /1900
    三频 GSM850/900MHZ DCS1800MHZ  PCS1900MHZ
    四频 GSM850/900MHZ DCS1800MHZ PCS1900 WCDMA2100
    五频 WCDMA850 GSM900 DCS1800 PCS1900 WCDMA2100
    六频:CDMA800/1900/GPS1570/GSM900/1800/1900

天线频段范围如下：外置

    单频 CDMA450MHZ；CDMA800MHZ； PHS ；TD-SCDMA。
    双频 GSM850/900MHZ  DCS1900MHZ CDMA800 /PCS1900
    三频 GSM850/GSM900MHZ  DCS1800MHZ  PCS1900MHZ
    四频GSM850/GSM900MHZ DCS1800MHZ PCS1900MHZ  WCDMA2100